CAT-01 YAESU FT-710
Aansluit- en productiegids

Adapter voor ESP32 CW KEYER V2 • 3.3 V ↔ 5 V TTL CAT

# 1. Doel

CAT-01 is de radio-specifieke adapter tussen de universele 3.3 V CAT-aansluiting van de ESP32 CW KEYER V2 en de CAT-3 aansluiting van de Yaesu FT-710. De print gebruikt een SN74HCT125N als buffer/level-interface.

# 2. Connector J1 – KEYER_CAT

| J1 pin | Signaal | Functie |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5V | Voeding voor CAT-01 |
| 2 | KEYER_RX_3V3 | RX-signaal naar de keyer |
| 3 | KEYER_TX_3V3 | TX-signaal van de keyer |
| 4 | GND | Massa |

# 3. Connector J2 – FT-710 CAT-3

| J2 pin | Net op CAT-01 | Bestemming FT-710 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FT710_RXD_5V | CAT-3 pin 5 – RXD van de FT-710 |
| 2 | FT710_TXD_5V | CAT-3 pin 4 – TXD van de FT-710 |
| 3 | GND | CAT-3 pin 3 – GND |

BELANGRIJK: FT-710 CAT-3 pin 1 (+13 V) wordt NIET aangesloten op CAT-01.

# 4. Signaalrichting

Keyer TX: KEYER_TX_3V3 → U1 → FT710_RXD_5V → FT-710 CAT-3 pin 5.
Radio TX: FT-710 CAT-3 pin 4 → FT710_TXD_5V → R1/R2-interface → KEYER_RX_3V3 → keyer.

# 5. Onderdelen op CAT-01

| Ref. | Waarde / type | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| U1 | SN74HCT125N | DIP-14 quad HCT tri-state buffer |
| C1 | 100 nF | Ontkoppeling tussen +5 V en GND, dicht bij U1 |
| R1 | 10 kΩ | RX niveau-interface |
| R2 | 20 kΩ | RX niveau-interface |
| R3 | 100 Ω | Serieweerstand BUF_OUT → FT710_RXD_5V |
| R4 | 1 kΩ | Serieweerstand voor POWER LED |
| D1 | POWER LED | Pad 2 = A (anode), pad 1 = K (kathode/GND) |

# 6. Montage en eerste test

Controleer vóór aansluiting op de radio de polariteit van D1, de oriëntatie van U1 (DIP-14 inkeping/pin 1), de voedingsspanning +5 V en continuïteit naar GND. Controleer daarna de verbindingen van J1 en J2 met een multimeter. Sluit de FT-710 pas aan nadat is bevestigd dat er nergens +5 V of +13 V op een 3.3 V keyer-signaal staat.

# 7. Productiestatus

KiCad eindcontrole: DRC 0 overtredingen, 0 niet-verbonden items en 0 schemapariteitsmeldingen. De definitieve Gerber-export bevat beide koperlagen, beide soldeermaskerlagen, beide silkscreenlagen, Edge.Cuts, PTH- en NPTH-boorbestanden en het Gerber-jobbestand.

| Productiebestand | Aanwezig |
| --- | --- |
| CAT01_YAESU_FT710-F_Cu.gbr | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-B_Cu.gbr | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-F_Mask.gbr | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-B_Mask.gbr | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-f_Silkscreen.gbr | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-b_Silkscreen.gbr | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-Edge_Cuts.gbr | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-PTH.drl | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-NPTH.drl | Ja |
| CAT01_YAESU_FT710-job.gbrjob | Ja |

# 8. Projectnotitie

CAT-01 is specifiek bedoeld voor de Yaesu FT-710 CAT-3 interface. De universele CAT-aansluiting van de ESP32 CW KEYER V2 blijft een 3.3 V UART-interface; andere radio's kunnen een andere radio-specifieke adapter nodig hebben.